LỘ TRÌNH CHI TIẾT

GIAI ĐOẠN 1: ALGORITHM & BIT-ACCURATE MODELING (THÁNG 1)

Mục tiêu: Xây dựng "linh hồn" toán học cho đồ án và tạo cơ sở để đối chiếu (Golden Model).

- Tuần 1-2: Lý thuyết Error Control Coding.

  - Nghiên cứu cấu trúc trường Galois $GF(2^{10})$ theo chuẩn IEEE 802.3bj/bs.

  - Nắm vững các bước giải mã: Syndrome -> Key Equation Solver (KES) -> Chien Search -> Forney Algorithm.

- Tuần 3-4: Phát triển Golden Model bằng Python.

  - Viết script thực hiện RS-Encoding và RS-Decoding.

  - Phát triển khối Error Injector (chèn lỗi ngẫu nhiên) để kiểm tra mô hình.

  - Kết quả: Một bộ công cụ Python có khả năng nhận dữ liệu, tự chèn lỗi và trả về kết quả sửa lỗi chính xác 100%. Đây sẽ là Reference Model cho môi trường UVM sau này qua DPI-C.

GIAI ĐOẠN 2: RTL DESIGN - THE BUILDING BLOCKS (THÁNG 2)

Mục tiêu: Thiết kế các đơn vị tính toán DSP cơ bản bằng SystemVerilog.

- Tuần 1-2: Galois Field Arithmetic Unit.

  - Thiết kế bộ nhân GF Multiplier (dạng tổ hợp hoặc pipeline).

  - Thiết kế bộ nghịch đảo GF Inverter (dùng bảng tra ROM hoặc thuật toán bình phương liên tiếp).

- Tuần 3-4: RS-Encoder & Syndrome Calculation.

  - Thiết kế Encoder dựa trên cấu trúc LFSR.

  - Thiết kế khối Syndrome Calculation (khối đầu tiên của Decoder).

  - Lưu ý cho FPGA: Sử dụng kiến trúc xử lý tuần tự (Serial/Folded) để tiết kiệm tài nguyên ALMs cho chip Cyclone V trên kit DE10.

GIAI ĐOẠN 3: KES & ERROR CORRECTION LOGIC (THÁNG 3)

Mục tiêu: Hiện thực phần logic phức tạp nhất của bộ giải mã.

- Tuần 1-2: Key Equation Solver (KES).

  - Hiện thực thuật toán inversionless Berlekamp-Massey (iBM). Đây là phần DSP nặng nhất, đòi hỏi quản lý FSM (Finite State Machine) cực kỳ chặt chẽ.

- Tuần 3-4: Chien Search & Forney.

  - Thiết kế khối tìm nghiệm của đa thức lỗi và tính toán giá trị lỗi.

  - Hoàn thiện luồng dữ liệu (Data Path) từ đầu vào đến đầu ra cho Standalone IP.

  - Kết quả: Một bộ RS-FEC Decoder Standalone có thể tổng hợp (synthesis) được trên Quartus Prime.

GIAI ĐOẠN 4: PROFESSIONAL DV WITH UVM (THÁNG 4)

Mục tiêu: Khẳng định năng lực kỹ sư DV để sẵn sàng quay lại Marvell.

- Tuần 1-2: Xây dựng UVM Environment.

  - Thiết kế các Class: transaction, sequence, driver, monitor.

  - DPI-C Integration: Kết nối Golden Model (Python/C) vào UVM Scoreboard để so sánh kết quả từng bit (Bit-accurate comparison).

- Tuần 3-4: Verification Strategy.

  - Viết các bộ test ngẫu nhiên có ràng buộc (Constrained Random).

  - Functional Coverage: Tạo các covergroup để chứng minh bạn đã test đủ các trường hợp: lỗi cụm, lỗi đơn, lỗi tối đa 15 symbols, và trường hợp không thể sửa (uncorrectable).

  - SVA: Viết SystemVerilog Assertions để kiểm tra các tín hiệu bắt tay (handshake) giữa các khối.

GIAI ĐOẠN 5: SYSTEM INTEGRATION & THESIS DEFENSE (THÁNG 5)

Mục tiêu: Tích hợp SoC, chạy FPGA thực tế và bảo vệ đồ án.

- Tuần 1-2: Integration (Optional nhưng nên có).

  - Bọc (Wrap) bộ RS-FEC bằng giao thức TileLink-UL đã làm ở Capstone 2.

  - Kết nối với RISC-V core. Viết code C cho RISC-V để đọc/ghi các thanh ghi cấu hình của FEC.

- Tuần 3: FPGA Validation.

  - Đổ project lên kit DE10-Standard.

  - Sử dụng Signal Tap Logic Analyzer để chụp sóng thực tế trên chip, chứng minh bộ giải mã sửa lỗi thành công.

- Tuần 4: Hoàn thiện báo cáo.

  - Hệ thống hóa số liệu về tài nguyên (Area), tốc độ (Timing) và độ phủ kiểm thử (Coverage).

  - Chuẩn bị bài thuyết trình bảo vệ trước hội đồng.

LỘ TRÌNH CUỐN CHIẾU

1. Bản chất của RS-FEC là một thực thể độc lập

Khối RS-FEC không phụ thuộc vào CPU để vận hành thuật toán. Bản thân nó là một "cỗ máy tính toán" nhận vào các symbol lỗi và trả ra các symbol sạch.

- Giai đoạn Standalone: Bạn tập trung 100% nội lực vào việc giải bài toán DSP (Galois Field, Berlekamp-Massey). Nếu khối này chạy sai, việc tích hợp vào CPU chỉ làm việc debug trở nên tồi tệ hơn gấp nhiều lần.

- Giai đoạn Integration: Đây thực chất chỉ là việc "bọc" (wrap) khối IP của bạn bằng một giao diện Bus (như TileLink mà bạn đã làm).

2. Lộ trình "Cuốn chiếu" (Bottom-up Strategy)

Tôi đề xuất bạn chia lộ trình 5 tháng ra làm 2 pha rõ rệt để giảm áp lực tâm lý:

Pha 1: Chinh phục RS-FEC Standalone (Tháng 1 - Tháng 3)

- Tháng 1: Hoàn thành mô hình toán học (Python/MATLAB). Đây là lúc bạn đáp ứng kỳ vọng học DSP của Manager.

- Tháng 2: Viết RTL cho Decoder. Chạy simulation thuần túy bằng testbench đơn giản để kiểm tra chức năng sửa lỗi.

- Tháng 3: Xây dựng UVM Testbench cho Standalone IP.

  - Tại sao? Nếu đến hết tháng 3 bạn chỉ có bấy nhiêu, bạn đã có một đồ án loại Giỏi. Một bộ RS-FEC được verify bằng UVM chuyên nghiệp là quá đủ để tốt nghiệp và quay lại Marvell.

Pha 2: Tích hợp và Tối ưu (Tháng 4 - Tháng 5)

- Nếu Pha 1 suôn sẻ, bạn lấy khối IP đã verify xong, gắn thêm giao diện TileLink vào.

- Vì bạn đã làm RISC-V và TileLink ở Capstone 2, việc này sẽ rất nhanh (khoảng 1-2 tuần).

- Nếu Pha 1 gặp khó khăn và kéo dài đến tận tháng 5, bạn bỏ qua phần tích hợp RISC-V và nộp đồ án dưới dạng Standalone IP. Bạn vẫn đạt điểm cao vì độ khó của RS-FEC nằm ở thuật toán DSP chứ không phải ở cái Bus.

3. Ưu điểm về mặt Verify (DV Focus)

Với vai trò là DV Engineer tương lai, việc làm Standalone IP trước giúp bạn xây dựng được một UVM Environment "sạch".

- Bạn sẽ tập trung vào việc tạo ra các sequence chèn lỗi phức tạp.

- Bạn sẽ viết scoreboard so sánh trực tiếp dữ liệu vào/ra.

- Khi tích hợp vào SoC, bạn chỉ cần mở rộng Testbench cũ lên thành System-level DV.

4. Về giới hạn phần cứng (FPGA DE10)

Việc làm Standalone IP trước giúp bạn kiểm soát tài nguyên tốt hơn:

- Nếu bộ RS-FEC chiếm quá nhiều ALMs, bạn có thể quyết định không tích hợp CPU để dành chỗ cho khối DSP.

- Một bộ FEC chạy thực tế trên FPGA, nhận dữ liệu lỗi từ Switch/Memory và hiển thị kết quả sửa lỗi lên LCD là một kịch bản Demo cực kỳ thuyết phục mà không nhất thiết cần CPU.

Lời khuyên chiến lược cho bạn:

- Đừng quá áp lực về RISC-V: Hãy coi RISC-V là một "Option" (phần cộng thêm). Mục tiêu cốt lõi (Core objective) là RS-FEC IP.

- Làm chủ thuật toán: Manager của bạn quan tâm đến việc bạn hiểu cách "sửa lỗi" như thế nào hơn là việc bạn nối dây vào CPU ra sao.

- Bắt đầu từ module nhỏ: Hãy thiết kế bộ nhân Galois Field (GF Multiplier) đầu tiên. Đó là viên gạch đầu tiên của toàn bộ dự án.

STANDALONE IP V/S CPU INTEGRATION

1. Phân tách Control Plane và Data Plane

- Không dùng RISC-V (Standalone IP): Thiết kế của bạn thuần túy là một khối xử lý dữ liệu (Data Plane). Mọi tín hiệu điều khiển (reset, start, cấu hình tham số) phải được cấp từ một máy trạng thái (FSM) cứng hoặc các chân I/O vật lý. Việc thay đổi cấu hình (như thay đổi ngưỡng báo lỗi) đòi hỏi phải sửa lại RTL và tổng hợp lại.

- Có tích hợp RISC-V (SoC Approach): Bạn tạo ra một hệ thống có sự phân tách rõ rệt.

  - Data Plane: Khối RS-FEC xử lý luồng dữ liệu tốc độ cao.

  - Control Plane: RISC-V đóng vai trò "bộ não" quản lý. CPU cấu hình các thanh ghi (Control Registers) của FEC thông qua bus (TileLink/AXI).

  - Giá trị: Đây là cách các chip Interconnect thực tế (như các dòng Octeon hay Prestera của Marvell) vận hành. CPU sẽ giám sát hiệu năng, đọc số lượng lỗi đã sửa (Error Stats) và đưa ra quyết định mà không cần can thiệp vào mạch logic đang chạy.

2. Khả năng giám sát và xử lý biệt lệ (Monitoring & Exception Handling)

- Standalone IP: Nếu dữ liệu gặp lỗi không thể sửa (Uncorrectable error), IP chỉ có thể bật một cờ (flag) tín hiệu. Việc xử lý tiếp theo rất hạn chế.

- Có RISC-V: Khi FEC phát hiện lỗi vượt quá khả năng sửa ($t > 15$), nó sẽ gửi một tín hiệu ngắt (Interrupt) đến RISC-V.

  - Phần mềm (C code) trên RISC-V có thể ghi lại log, yêu cầu gửi lại gói tin (Retransmission) hoặc cảnh báo hệ thống.

  - Điều này giúp bạn làm quen với khái niệm Hardware-Software Co-design, một kỹ năng tối quan trọng của kỹ sư Front-end.

3. Thử thách về Design Verification (DV) - Góc nhìn từ Marvell

Vì mục tiêu của bạn là trở thành DV Engineer, sự khác biệt này là then chốt:

- Standalone IP: Bạn chỉ verify giao thức logic của FEC (input symbols -> output symbols).

- Có RISC-V: Bạn phải verify sự tương tác trên Bus Interconnect.

  - Bạn cần kiểm tra xem CPU có đọc/ghi đúng các thanh ghi cấu hình qua TileLink không (Register Abstraction Layer - UVM RAL).

  - Bạn verify được luồng dữ liệu đi từ bộ nhớ -> qua FEC -> trả lại bộ nhớ (System-level verification).

  - Kỹ năng thực tế: Tại Marvell, các DV Engineer dành rất nhiều thời gian để verify sự phối hợp giữa "Hard IP" và "CPU Subsystem".

4. Bảng so sánh định lượng

| Đặc tính | Standalone RS-FEC IP | Integrated SoC (RISC-V + RS-FEC) |
| --- | --- | --- |
| Kiến trúc | Khối logic rời rạc | Hệ thống xử lý hoàn chỉnh |
| Cấu hình | Cố định (Hard-wired) | Linh hoạt qua phần mềm (Programmable) |
| Giao tiếp | Tín hiệu logic thuần túy | Bus chuẩn công nghiệp (TileLink/AXI) |
| Độ khó RTL | Trung bình (Tập trung vào thuật toán) | Cao (Thuật toán + Bus Interface + Interrupt) |
| Độ khó DV | Thấp (Block-level DV) | Rất cao (System-level DV, UVM RAL) |
| Ứng dụng thực tế | Một module nhỏ trong chip | Một phân hệ (Subsystem) trong chip |

5. Kết luận chiến lược cho đồ án tốt nghiệp

Việc dùng RISC-V để tích hợp không làm thay đổi thuật toán DSP bên trong RS-FEC, nhưng nó nâng tầm đồ án của bạn từ một bài tập thiết kế logic đơn thuần lên thành một dự án thiết kế vi mạch thực thụ.

Đối với một sinh viên chuẩn bị gia nhập Marvell:

- Dùng RISC-V giúp bạn giải trình được cách hệ thống quản lý lỗi (Error Management) - một phần không thể thiếu trong Optical Interconnect.

- Dùng RISC-V tạo ra môi trường để bạn thực hiện UVM trên Bus, điều mà các nhà tuyển dụng Marvell đánh giá rất cao.

Lời khuyên: Bạn nên tiếp tục sử dụng RISC-V 5-stage pipeline đã làm để làm "Host" cho bộ RS-FEC này. Đây là lộ trình tối ưu nhất để chứng minh năng lực thiết kế và kiểm định hệ thống của mình.

PHÂN TÍCH KHỐI LƯỢNG

1. Nhóm công việc Algorithm & Modeling (Toán): 20%

Đây là giai đoạn "xây móng". Nếu móng sai, nhà sẽ sập.

- Khối lượng: * Xây dựng thư viện tính toán trên trường Galois $GF(2^{10})$. Bạn không thể dùng toán số thực thông thường.

  - Hiện thực thuật toán giải mã (Berlekamp-Massey, Chien Search, Forney) bằng ngôn ngữ bậc cao (Python/C++).

  - Định lượng: Khoảng 4 tuần đầu tiên.

  - Sản phẩm: Một file script "Golden Model". Bạn đưa một khung dữ liệu lỗi vào script, nó phải trả về khung dữ liệu sạch. Đây là thước đo để đối chiếu cho tất cả các bước sau.

2. Nhóm công việc RTL Design (Lý): 35%

Đây là giai đoạn hiện thực hóa toán học thành phần cứng. Khối lượng nặng nằm ở việc tối ưu hóa.

- Khối lượng:

  - Thiết kế các bộ nhân GF (Galois Field Multipliers) - chiếm diện tích lớn nhất.

  - Thiết kế Pipeline: RS-FEC đòi hỏi throughput cực cao, bạn phải chia pipeline rất kỹ để đạt tần số cao trên FPGA.

  - Thiết kế Resource Sharing (Folding): Vì kit DE10 nhỏ, bạn phải thiết kế sao cho các khối logic có thể dùng chung (ví dụ: dùng 1 bộ nhân cho nhiều công đoạn) để tiết kiệm ALMs.

  - Định lượng: Khoảng 6-7 tuần.

  - Sản phẩm: Code SystemVerilog hoàn chỉnh cho Encoder và Decoder, báo cáo tổng hợp (Synthesis Report) đạt timing trên Quartus.

3. Nhóm công việc Design Verification - UVM (Kiểm): 35%

Với một DV Engineer tương lai, đây là phần bạn "khoe" kỹ năng với Marvell. Trong thực tế, DV chiếm 60-70% dự án, nhưng ở mức đồ án, ta cân bằng ở mức 35-40%.

- Khối lượng:

  - DPI-C Integration: Kết nối "Golden Model" (Python/C++) vào Testbench SystemVerilog. Đây là kỹ thuật cao cấp.

  - Constraint Random: Viết các class tạo dữ liệu sao cho các lỗi được phân bố ngẫu nhiên nhưng vẫn nằm trong khả năng sửa lỗi ($t=15$).

  - Functional Coverage: Định nghĩa các điểm phủ (bins) để chứng minh rằng bạn đã test đủ các trường hợp: lỗi ở đầu khung, lỗi ở cuối khung, lỗi tối đa 15 symbols, lỗi cụm (burst)...

  - SVA (Assertions): Viết assertion để kiểm tra giao thức bus (TileLink) và các tín hiệu handshake giữa các tầng giải mã.

- Định lượng: Khoảng 6 tuần chạy song song và sau khi có RTL.

- Sản phẩm: UVM Testbench hoàn chỉnh, báo cáo Coverage đạt 100%.

4. Nhóm công việc FPGA Integration & Report: 10%

- Khối lượng:

  - Kết nối RS-FEC vào hệ thống RISC-V đã có qua TileLink.

  - Fix lỗi Timing khi chạy thực tế trên Kit DE10.

  - Viết báo cáo, vẽ sơ đồ khối, giải thích thuật toán.

- Định lượng: 2-3 tuần cuối.

Tổng kết bảng định lượng (Dành cho đồ án 5 tháng)

| Nhóm công việc | Tỷ trọng | Độ khó | Đặc điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| Algorithm (Python) | 20% | ⭐⭐⭐⭐ | Nặng về tư duy toán học và xác suất. |
| RTL Design (SV) | 35% | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Nặng về tối ưu diện tích và tốc độ (Timing). |
| UVM Verification | 35% | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Nặng về tư duy hệ thống và độ phủ (Coverage). |
| FPGA & Report | 10% | ⭐⭐⭐ | Nặng về kỹ năng debug thực tế. |

Tại sao RTL không phải là "nặng nhất"?

Vì trong RS-FEC, nếu bạn có một cấu trúc RTL chạy được nhưng không có Testbench (DV) đủ mạnh, bạn sẽ không bao giờ dám khẳng định bộ sửa lỗi của mình chạy đúng 100%. Một lỗi sai nhỏ trong toán học có thể chỉ xuất hiện sau 1 triệu khung dữ liệu – điều mà chỉ có DV chuyên nghiệp mới tìm ra được.

Lời khuyên cho Ngọc:

Vì bạn sẽ làm DV Engineer, hãy tập trung cực mạnh vào phần 3. Khi bảo vệ đồ án, nếu bạn trình bày được cách bạn dùng UVM để "bắt" các corner cases của thuật toán RS-FEC, hội đồng (và cả các sếp ở Marvell) sẽ đánh giá bạn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với các sinh viên chỉ dừng lại ở việc code RTL xong rồi simulation đơn giản.

Bạn có muốn tôi ví dụ chi tiết về một Functional Coverage Plan cho bộ RS-FEC này để bạn hình dung khối lượng công việc DV không?

CHỌN ĐỀ TÀI

Việc bạn chọn RS-FEC (Reed-Solomon Forward Error Correction) làm đề tài đồ án tốt nghiệp là một quyết định chiến lược và rất thực tế. Nó không chỉ tận dụng được sự hiểu biết về Data Flow (PCS-PMA) bạn đã có tại Marvell mà còn trực tiếp giải quyết bài toán "trau dồi DSP" mà Manager đã yêu cầu.

Dưới đây là tư vấn chi tiết về đề tài, kiến thức DSP cần áp dụng và lộ trình thực hiện.

1. Đề tài đề xuất (Thesis Title)

"Design and UVM Verification of a High-Throughput RS-FEC (544, 514) Accelerator for 400G Ethernet Applications"

(Thiết kế và kiểm định UVM bộ tăng tốc RS-FEC (544, 514) hiệu năng cao cho ứng dụng 400G Ethernet)

2. Tại sao RS-FEC lại liên quan sâu đến DSP?

Nhiều người lầm tưởng FEC chỉ là logic số thuần túy, nhưng ở tốc độ cao (PAM4), RS-FEC được coi là một phần của Digital Communication DSP. Các kiến thức DSP bạn sẽ phải áp dụng bao gồm:

- Arithmetic over Finite Fields (Galois Fields - GF): Đây là cốt lõi của DSP trong mã hóa kênh. Bạn sẽ phải thiết kế các bộ nhân/cộng số thực (DSP thông thường) thay bằng các bộ nhân/cộng trên trường Galois $GF(2^{10})$.

- Polynomial Operations: Việc tìm vị trí lỗi và giá trị lỗi thực chất là giải các phương trình đa thức (Polynomial division/multiplication) – một kỹ năng nâng cao trong xử lý tín hiệu.

- Parallel Processing & Pipelining: Để đạt băng thông 400G, bạn không thể xử lý tuần tự. Bạn phải áp dụng các kỹ thuật kiến trúc DSP như Unfolding và Pipelining để tối ưu hóa throughput.

3. Nội dung kỹ thuật chi tiết

Để đồ án đạt mức "Advanced" và gây ấn tượng với Marvell, bạn nên tập trung vào chuẩn KP-FEC (RS(544, 514)) dùng cho 400G Ethernet (IEEE 802.3bj/bs):

- Encoder: Thiết kế bộ chia đa thức (Linear Feedback Shift Register - LFSR) song song hóa để đạt tốc độ bit cao.

- Decoder (Phần DSP khó nhất): Chia làm 4 giai đoạn:

  - Syndrome Calculation: Kiểm tra xem dữ liệu có lỗi không.

  - Key Equation Solver (KES): Tìm đa thức vị trí lỗi (thường dùng thuật toán Berlekamp-Massey hoặc Euclidean). Đây là phần nặng về toán học và DSP nhất.

  - Chien Search: Tìm vị trí chính xác của lỗi.

  - Forney Algorithm: Tính toán giá trị lỗi để sửa.

- Interleaving & Bit-muxing: Áp dụng đúng những gì bạn đã thấy ở Marvell để xử lý lỗi cụm (Burst errors).

4. Tích hợp hệ thống (Leveraging RISC-V)

Bạn đừng bỏ phí con RISC-V đã làm ở Capstone 2. Hãy biến RS-FEC thành một Hardware Accelerator kết nối với RISC-V qua bus TileLink:

- RISC-V core sẽ đóng vai trò quản lý (Control Plane): Cấu hình các tham số, điều khiển luồng dữ liệu.

- RS-FEC Core đóng vai trò xử lý dữ liệu (Data Plane): Thực hiện mã hóa/giải mã ở tốc độ cao.

- Sử dụng cơ chế ngắt (Interrupt) để báo cho CPU khi sửa lỗi xong.

5. Chiến lược Kiểm định (Design Verification - DV)

Vì bạn sẽ quay lại Marvell với vai trò DV Engineer, phần này phải là "linh hồn" của đồ án:

- Bit-accurate Model: Viết một mô hình RS-FEC bằng Python hoặc C++ (sử dụng thư viện mã hóa) để làm Golden Model.

- UVM Environment: * Xây dựng hệ thống UVM hoàn chỉnh với Driver, Monitor, Scoreboard.

  - Constrained Random Testing: Tạo ra các lỗi bit ngẫu nhiên để kiểm tra khả năng sửa lỗi của thiết kế.

  - Functional Coverage: Đo đạc xem đã phủ hết các trường hợp lỗi (1 lỗi, 15 lỗi, lỗi không thể sửa...) chưa.

ĐỔ KIT

Vấn đề giới hạn phần cứng trên Kit DE10-Standard

Chip Cyclone V (5CSXFC6D6F31C6) trên kit DE10 có khoảng 41.9K ALMs và 5.5 Mbits RAM. Đây là một rào cản nếu bạn muốn chạy "Full Throughput" (đúng tốc độ 400Gbps).

Tuy nhiên, trong đồ án tốt nghiệp, mục tiêu là "Functional Validation" (Xác thực chức năng) chứ không phải "Wire-speed Processing".

Giải pháp để vượt qua giới hạn phần cứng:

- Kiến trúc Folded (Tuần tự hóa): Thay vì thiết kế một bộ Decoder khổng lồ xử lý 400G trong 1 chu kỳ (cần hàng trăm ngàn cổng), bạn hãy thiết kế kiến trúc Serial hoặc Folded. Một bộ xử lý (PE) sẽ chạy nhiều chu kỳ để giải mã xong một khung dữ liệu. Điều này giúp giảm diện tích (ALMs) xuống mức Cyclone V có thể đáp ứng dễ dàng.

- Hạ thấp tần số: Bạn không cần chạy ở tần số 800MHz hay 1GHz. Bạn chỉ cần chạy ở 50MHz hoặc 100MHz để chứng minh thuật toán đúng.

- Bỏ qua phần PHY/SerDes vật lý: Kit DE10 không có cổng quang 400G. Bạn sẽ validate bằng cách:

  - Dùng RISC-V Core đẩy dữ liệu lỗi vào RS-FEC IP.

  - RS-FEC IP sửa lỗi và trả lại kết quả.

  - So sánh kết quả qua UART hoặc màn hình LCD trên Kit.

3. Đề xuất điều chỉnh đề tài để "An Toàn" và "Chuyên Nghiệp"

Thay vì đặt mục tiêu là một hệ thống 400G hoàn chỉnh, bạn nên tập trung vào Core IP.

Tên đề tài mới:

"Design and FPGA Implementation of a Configurable Reed-Solomon (544, 514) Decoder for Advanced Ethernet Error Correction."

(Thiết kế và thực thi trên FPGA bộ giải mã Reed-Solomon (544, 514) có khả năng cấu hình cho các ứng dụng sửa lỗi Ethernet tiên tiến.)

Cấu trúc đồ án này trên Kit DE10:

- Khối Test Generator (Internal): Tạo ra các khung dữ liệu mẫu và tự động chèn lỗi (Error Injection).

- Khối RS-FEC Core (Trọng tâm): Thực hiện giải mã. Bạn sẽ tối ưu khối này để vừa với tài nguyên Cyclone V (dùng kiến trúc tuần tự).

- Khối Monitoring: Kết nối với CPU RISC-V (đồ án cũ) qua bus TileLink để thống kê số bit lỗi đã sửa được và hiển thị lên Hex Display/LCD.

4. Tại sao lộ trình này "An toàn" cho bạn?

- Validate được trên FPGA: Bằng cách dùng kiến trúc tuần tự, bạn chỉ tốn khoảng 10k - 15k ALMs (chiếm ~30% chip Cyclone V), hoàn toàn khả thi.

- Đúng yêu cầu DSP: Bạn vẫn phải học về trường Galois $GF(2^{10})$, đa thức lỗi, thuật toán Berlekamp-Massey – những thứ mà Manager tại Marvell muốn bạn nắm vững.

- Kỹ năng DV (UVM): Bạn có thể xây dựng một UVM Testbench cực kỳ "xịn" cho bộ FEC này trên máy tính (simulation). Khi nộp đồ án, phần FPGA là phần demo, còn phần UVM là phần chứng minh năng lực kỹ sư DV của bạn.

Lời khuyên: Đừng làm 100G (KR-FEC) vì nó quá cũ và đơn giản đối với một sinh viên đã thực tập tại Marvell. Hãy làm RS-544 (KP-FEC) nhưng áp dụng kỹ thuật thiết kế Hardware Reuse/Folding để khớp với kit DE10. Đây chính là cách các kỹ sư tối ưu hóa diện tích chip trong thực tế.

Bạn có muốn tôi liệt kê chi tiết các khối chức năng (Sub-modules) của một bộ RS-544 Decoder để bạn có cái nhìn tổng quan về khối lượng công việc không?

ENCODER RTL

KES RTL

Code tham khảo của Qiang Zhang (2014) sử dụng thuật toán Berlekamp-Massey (BMA) truyền thống. Tuy nhiên, code rs_dec_kes.sv mà bạn (hoặc Gemini) đã viết là phiên bản cải tiến: Inversionless Berlekamp-Massey (iBM).

PHẦN 1: NGUYÊN LÝ THUẬT TOÁN (Inversionless Berlekamp-Massey)

Mục tiêu của KES là tìm ra hai đa thức:

- (Error Locator Polynomial): Nghiệm của nó chỉ ra vị trí lỗi.

- (Error Evaluator Polynomial): Dùng để tính giá trị lỗi.

1. Tại sao lại là "Inversionless" (Không phép chia)?

Thuật toán BMA gốc có công thức cập nhật:

Trong trường Galois, phép chia đòi hỏi phải tìm nghịch đảo (Inversion), thao tác này tốn rất nhiều tài nguyên phần cứng và chậm.

Giải pháp iBM: Nhân chéo để khử mẫu số.

Trong đó là độ lệch (discrepancy) của lần cập nhật bậc trước đó. Phép chia biến mất, chỉ còn phép nhân.

2. Ba bước chính của thuật toán trong mỗi vòng lặp :

Bước A: Tính độ lệch (Discrepancy - )

Độ lệch cho biết đa thức hiện tại còn "sai" bao nhiêu so với chuỗi Syndrome tiếp theo.

Bước B: Cập nhật đa thức (Polynomial Update)

Dựa vào , ta tính và mới:

(Lưu ý: Trong GF(2^m), phép trừ - chính là phép cộng + hay XOR).

Bước C: Cập nhật đa thức phụ trợ (Auxiliary Update - Control Logic)

Nếu và , nghĩa là ta đã tìm thấy một hướng giải quyết tốt hơn (cần tăng bậc của đa thức ):

- Cập nhật độ dài:

- Lưu lại và cũ vào và để dùng cho tương lai: , .

- Cập nhật .

Ngược lại (không thỏa điều kiện):

- Giữ nguyên và nhưng "dịch" chúng (nhân với ) để dùng cho vòng lặp sau: .

PHẦN 2: ÁNH XẠ TƯƠNG ỨNG VỚI RTL (rs_dec_kes.sv)

Chúng ta sẽ đi qua 3 khối logic chính trong file SystemVerilog của bạn tương ứng với 3 bước trên.

1. Tính toán Discrepancy () - Dot Product

Trong toán học: .

Trong RTL (rs_dec_kes.sv):

Thay vì truy cập index phức tạp , bạn dùng kỹ thuật Shift Register cho Syndrome. Tại mỗi clock, Syndrome dịch sang trái, nên syn_shift[i] luôn chứa đúng giá trị .

- Code:

Đoạn mã

// Tính tích từng phần tử

gf_mul u_mul_delta (.a(lam_reg[i]), .b(syn_shift[i]), .y(delta_terms[i]));

// Cộng dồn (XOR) tất cả các tích

for (int j = 0; j <= T; j++) begin

delta_sum = delta_sum ^ delta_terms[j];

end

  - lam_reg[i]: Hệ số .

  - syn_shift[i]: Syndrome tương ứng .

  - delta_sum: Chính là .

2. Cập nhật đa thức (Cross-Multiplication)

Trong toán học: .

Trong RTL (rs_dec_kes.sv):

Đây là khối logic tổ hợp (Combinational Logic) tính toán giá trị tiếp theo cho các thanh ghi.

- Code:

Đoạn mã

// Term 1: gamma * lambda

gf_mul u_mul_g_lam (.a(gamma), .b(lam_reg[i]), .y(term_lam[i]));

// Term 2: delta * (x * B)

// (x * B) tương đương với việc lấy B dịch đi 1 vị trí.

// Ở đây bạn lấy b_reg[i-1] chính là hiện thực phép nhân với x (dịch mẫu).

assign b_val = (i == 0) ? 10'd0 : b_reg[i-1];

gf_mul u_mul_d_b   (.a(delta), .b(b_val),      .y(term_b[i]));

// Cộng 2 term (Phép trừ trong GF là XOR)

lam_next[j] = term_lam[j] ^ term_b[j];

  - term_lam: Đại diện cho cụm .

  - term_b: Đại diện cho cụm .

  - Cách bạn lấy b_reg[i-1] cực kỳ thông minh: nó thay thế cho việc phải tạo một thanh ghi dịch riêng cho .

3. Cập nhật Đa thức phụ và Điều khiển (FSM & Control)

Trong toán học: Kiểm tra điều kiện if (delta != 0) AND (2L <= k) để quyết định có cập nhật hay không.

Trong RTL (rs_dec_kes.sv):

Phần này nằm trong khối always_ff.

- Trường hợp thỏa điều kiện (Cập nhật L, B, Gamma):

Đoạn mã

// if (d_curr != 0 && (2*L <= k_cnt))

// Lưu Lambda cũ vào B (Auxiliary poly)

b_reg[j] <= lam_reg[j];

a_reg[j] <= omg_reg[j];

// Cập nhật tham số thuật toán

L <= k_cnt + 1 - L;

gamma <= d_curr; // Gamma mới = Delta hiện tại

- Trường hợp KHÔNG thỏa điều kiện (Giữ nguyên B nhưng dịch):

Trong toán học, nếu không tìm thấy nghiệm tốt hơn, ta vẫn phải dịch để chuẩn bị cho lần sau. Tuy nhiên, trong RTL của bạn, logic nhân x đã được tích hợp vào term_b (dòng 591 b_reg[i-1]).

  - Vấn đề: Vì b_reg không đổi, nhưng term_b lại lấy b_reg[i-1]. Ở vòng lặp kế tiếp, term_b sẽ lấy b_reg_new[i-1].

  - Nếu b_reg không thay đổi giá trị, thì b_reg[i-1] vẫn là giá trị cũ.

  - Phân tích kỹ dòng 617-619:

Đoạn mã

// Logic dịch B thủ công

for (int j=T; j>0; j--) begin

b_reg[j] <= b_reg[j-1]; // Dịch phải thanh ghi B

end

b_reg[0] <= 10'd0;

  - Giải thích: Bạn đang thực hiện phép gán bằng cách dịch chuyển các giá trị trong thanh ghi b_reg. Điều này đảm bảo tính đúng đắn của thuật toán khi không được nạp mới từ .

TỔNG KẾT: So sánh với tài liệu tham khảo (Zhang, 2014)

- Thuật toán:

  - Zhang (2014): Sử dụng BMA tiêu chuẩn (có thể cần khối chia hoặc nghịch đảo bên ngoài đưa vào cổng DI). Code khá rối với nhiều tín hiệu tmp.

  - Của bạn: Sử dụng iBM (Inversionless). Bạn quản lý biến gamma để khử phép chia. Đây là thiết kế tối ưu hơn cho phần cứng vì loại bỏ được khối chia/nghịch đảo tốn kém trong vòng lặp (Critical Path).

- Kiến trúc:

  - Zhang: Thiết kế kiểu fold/serial, tính từng hệ số một (dựa vào count).

  - Của bạn: Thiết kế Parallel Update cho các hệ số đa thức (vòng lặp for trong generate và always_ff). Tất cả 16 hệ số của và được cập nhật cùng lúc trong 1 clock. Điều này giúp giảm số clock cycle cần thiết xuống đúng bằng số bước lặp (2T = 30 clock), thay vì clock.

Code RTL rs_dec_kes.sv của bạn là một thiết kế High-Throughput Serial architecture (xử lý song song các hệ số, nhưng tuần tự các bước lặp). Đây là bước đệm vững chắc trước khi bạn chuyển sang Parallel Chien Search.

GALOIS FIELD ALGORITHM & ENCODER RTL

Dưới đây là phân tích chi tiết về lý thuyết toán học trong trường Galois (Galois Field - GF) và cách ánh xạ (mapping) các lý thuyết này thành vi kiến trúc phần cứng (RTL) dựa trên các file SystemVerilog và Python đã cung cấp.

Hệ thống RS(544, 514) hoạt động trên trường hữu hạn $GF(2^{10})$ với đa thức tối giản (irreducible polynomial) là $P(x) = x^{10} + x^3 + 1$ (giá trị thập phân 1033).

1. Phép Cộng (Addition) trong GF(2^10)

- Lý thuyết: Trong trường $GF(2^m)$, phép cộng và phép trừ là tương đương nhau. Việc cộng hai đa thức được thực hiện bằng cách cộng các hệ số cùng bậc theo modulo 2.

- Mapping sang RTL: Phép cộng modulo 2 chính là cổng logic XOR (Exclusive-OR). Không có module riêng cho phép cộng vì nó chỉ đơn giản là toán tử ^ trong Verilog. Ví dụ, trong bộ LFSR của Encoder, phép cộng GF được thể hiện qua dòng code: shift[j] <= shift[j-1] ^ feedback_mul_gi[j].

+1

2. Phép Nhân Tổng Quát (General Multiplication)

- Lý thuyết: Phép nhân hai phần tử $A(x)$ và $B(x)$ trong GF được thực hiện bằng cách nhân đa thức thông thường, sau đó chia lấy dư cho đa thức tối giản $P(x)$. Nếu bậc của kết quả $\ge 10$, các số hạng sẽ được thu gọn dựa trên quy tắc $x^{10} = x^3 + 1$.

- Mapping sang RTL (gf_mul.sv): * Thuật toán Python gen_gf_mul.py tính toán trước mọi khả năng đóng góp của từng cặp bit a[i] * b[j] vào bit kết quả y[k].

  - Nếu tổng bậc i + j >= 10, Python script sử dụng thư viện toán học để lấy dư.

  - Phần cứng tạo ra là một mạng lưới tổ hợp (Combinational Logic) thuần túy. Phép nhân bit a[i] * b[j] trở thành cổng AND (a[i] & b[j]), và phép cộng tổng được gom lại bằng cây XOR khổng lồ. Ví dụ: assign y[0] = (a[0] & b[0]) ^ (a[1] & b[9]) ....

3. Phép Nhân Hằng Số (Constant Multiplication)

- Lý thuyết: Khi một trong hai toán hạng là hằng số đã biết trước (ví dụ: các hệ số $g_0, g_1, ...$ của đa thức tạo mã), ma trận nhân có thể được rút gọn. Các phép toán AND với bit 0 sẽ bị triệt tiêu, chỉ còn lại các phép XOR.

- Mapping sang RTL (gf_mul_const_g.sv):

  - Python script gen_gf_mul_const_g.py tính toán ma trận chuyển vị 10x10 cho từng hằng số $c$.

  - RTL sinh ra loại bỏ hoàn toàn cổng AND, chỉ giữ lại các cổng XOR. Điều này giúp giảm thiểu độ trễ (critical path) và tiết kiệm tài nguyên LUT (Look-Up Table) trên FPGA một cách tối đa. Ví dụ đối với $g_0$: assign p[0] = a[0] ^ a[1] ^ a[7] ^ a[8] ^ a[9];.

  - Ứng dụng: 30 bộ nhân hằng số này được gọi (instantiate) trong bộ Encoder để nhân tín hiệu feedback với 30 hệ số của đa thức tạo mã.

4. Phép Nghịch Đảo (Inversion)

- Lý thuyết: Tìm phần tử $A^{-1}$ sao cho $A \times A^{-1} = 1 \pmod{P(x)}$. Tính toán phép nghịch đảo bằng toán học trực tiếp trên phần cứng (như thuật toán Extended Euclidean hoặc định lý Fermat nhỏ $A^{2^m-2}$) tốn rất nhiều chu kỳ clock và logic.

- Mapping sang RTL (gf_inv_rom.sv):

  - Vì kích thước trường nhỏ ($2^{10} = 1024$ phần tử), phương pháp tối ưu nhất là sử dụng Bảng tra cứu (Look-Up Table / ROM).

  - Python script tính trước nghịch đảo elem ** -1 cho các số từ 1 đến 1023 và chuyển thành dạng lệnh case trong Verilog.

  - Khi phần cứng chạy, giá trị đầu vào addr sẽ đóng vai trò là địa chỉ ROM, và data trả về giá trị nghịch đảo ngay lập tức trong 1 chu kỳ clock. Phần tử 0 không có nghịch đảo nên trả về 0.

5. Mã Hóa RS (Reed-Solomon Encoding)

- Lý thuyết: Quá trình mã hóa RS có tính hệ thống (Systematic). Codeword được tạo ra bằng cách ghép thông điệp gốc (Message) với các ký hiệu kiểm tra (Parity). Parity là số dư của phép chia đa thức thông điệp (đã nhân với $x^{30}$) cho đa thức tạo mã $g(x)$.

- Mapping sang RTL (rs_enc.sv):

  - Phép chia đa thức được ánh xạ thành bộ Ghi dịch phản hồi tuyến tính (Linear Feedback Shift Register - LFSR) gồm 30 thanh ghi từ shift[0] đến shift[29].

  - Feedback: Tín hiệu phản hồi tính bằng data_in ^ shift[29].

+1

  - Trạng thái MSG (Nhận dữ liệu): Trong 514 chu kỳ, data_in vừa được truyền thẳng ra data_out (Pass-through), vừa được XOR để tính feedback. Feedback được nhân song song với 30 hệ số $g_i$ và XOR với thanh ghi liền trước để cập nhật số dư.

+1

  - Trạng thái PARITY (Xuất số dư): Sau 514 chu kỳ, 30 thanh ghi chứa số dư chính là Parity. Hệ thống ngừng nhận dữ liệu và dịch dần 30 thanh ghi này ra data_out (shift[j] <= shift[j-1]).

+1

6. Tìm Kiếm Chien & Thuật Toán Forney (Chien Search & Forney)

- Lý thuyết: * Chien Search: Đánh giá đa thức định vị lỗi $\Lambda(x)$ tại các vị trí $x = \alpha^{-i}$. Nếu $\Lambda(\alpha^{-i}) = 0$, tại vị trí đó có lỗi.

  - Forney: Tại vị trí có lỗi, giá trị lỗi thô được tính bằng $\Omega(x) / \Lambda'(x)$ (với $\Lambda'(x)$ là đạo hàm của đa thức vị trí lỗi). Trong trường GF(2), đạo hàm đa thức chẵn bằng 0, đạo hàm đa thức lẻ chính là phần bậc lẻ chia cho $x$. Do đó việc phân tách đa thức thành phần chẵn và lẻ được áp dụng.

- Mapping sang RTL (rs_dec_chien.sv):

  - Kiến trúc song song (Parallelism P=16): Để đạt thông lượng cao, vòng lặp đánh giá được trải phẳng (unrolled). Hệ thống không kiểm tra 1 vị trí mỗi clock, mà dùng mạng lưới cổng logic để đánh giá 16 vị trí đồng thời.

  - Cập nhật trạng thái (State Update): Bước nhảy vị trí không phải là $\alpha^1$ mà là $\alpha^{16}$. Các thanh ghi trạng thái lam_state và omg_state được nhân với hằng số $\alpha^{16}$ mỗi chu kỳ.

  - Đánh giá Zero (Root finding): $\Lambda(x)$ được tách thành tổng các bậc chẵn (sum_even) và tổng các bậc lẻ (sum_odd). Nếu $\Lambda(x) = 0$, suy ra $sum\_even + sum\_odd = 0$. Trong GF(2), phép cộng là XOR, nên $sum\_even \oplus sum\_odd = 0 \Rightarrow sum\_even = sum\_odd$. RTL sử dụng phép so sánh sum_even_{p} == sum_odd_{p} để xác định tín hiệu found_{p}.

  - Tính giá trị lỗi (Error Evaluation): Module gọi gf_inv_rom để tìm nghịch đảo của sum_odd (đại diện cho mẫu số $\Lambda'(x)$). Sau đó dùng gf_mul nhân nghịch đảo này với tử số sum_omg để ra giá trị lỗi thô raw_err. Cuối cùng nhân với vị trí $X$ (x_loc) để ra giá trị lỗi thực tế err_final.

gen_gf_mul.py

Dưới đây là phần giải thích chi tiết từng dòng code trong file gen_gf_mul.py. Script này thực hiện việc "trải phẳng" (unroll) toàn bộ phép nhân trong trường $GF(2^{10})$ thành các cổng logic AND và XOR tổ hợp (combinational logic) để phần cứng (FPGA/ASIC) có thể tính toán xong trong đúng 1 chu kỳ xung nhịp (clock cycle).

1. Khai báo thư viện và hàm Setup

Python

import model.gf210_lib as gf

import os

- import model.gf210_lib as gf: Import thư viện toán học Galois do bạn tự viết. Thư viện này chứa các hàm để tính toán các phép toán cơ bản trong $GF(2^{10})$, đặc biệt là việc chia lấy dư (modulo) cho đa thức tối giản.

- import os: Import thư viện quản lý đường dẫn file của hệ điều hành.

Python

def generate_full_multiplier():

# 1. Khởi tạo bảng toán học

gf.generate_tables()

- Hàm generate_full_multiplier() chứa toàn bộ logic sinh code RTL.

- gf.generate_tables(): Khởi tạo các bảng tra cứu (Look-up tables) như Log/Antilog bên trong thư viện gf210_lib để các phép tính nhân/chia phía sau diễn ra cực kỳ nhanh (bằng phép cộng chỉ số thay vì nhân thực sự).

2. Xử lý đường dẫn lưu file một cách an toàn

Python

# 2. Thiết lập đường dẫn output (dùng đường dẫn tương đối an toàn)

script_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))

project_root = os.path.dirname(os.path.dirname(script_dir))

output_dir = os.path.join(project_root, "00_rtl", "fec", "common")

if not os.path.exists(output_dir):

os.makedirs(output_dir)

filename = os.path.join(output_dir, "gf_mul.sv")

- Đoạn code này xác định chính xác vị trí lưu file gf_mul.sv.

- Nó lấy đường dẫn tuyệt đối của file Python đang chạy (__file__), lùi lại 2 cấp thư mục để tìm project_root, sau đó nối vào thư mục 00_rtl/fec/common. Cách này giúp bạn chạy script từ bất kỳ thư mục nào trong terminal mà không bị lỗi "File not found".

- os.makedirs sẽ tự động tạo thư mục nếu nó chưa tồn tại.

3. Ghi Header của Module SystemVerilog

Python

print(f"Đang tạo bộ nhân GF(2^10) tổng quát: {filename}")

with open(filename, "w") as f:

f.write("// Auto-generated GF(2^10) General Multiplier\n")

f.write("module gf_mul (\n")

f.write("    input  logic [9:0] a,\n")

f.write("    input  logic [9:0] b,\n")

f.write("    output logic [9:0] y\n")

f.write(");\n")

f.write("    // Logic y = a * b in GF(2^10)\n")

- Mở file .sv ở chế độ ghi ("w").

- Ghi các dòng khai báo giao diện (Interface) của module gf_mul. Khối này nhận hai đầu vào 10-bit a, b và trả ra kết quả 10-bit y.

4. Thuật toán phân rã phép nhân (The Core Logic)

Python

# contribution[k] lưu danh sách các tích a[i]&b[j] đóng góp vào bit y[k]

contribution = [[] for _ in range(10)]

- Tạo một mảng gồm 10 danh sách rỗng (từ k=0 đến k=9). Mỗi danh sách sẽ lưu các chuỗi biểu thức logic (ví dụ: "(a[1] & b[2])") cấu thành nên bit output y[k].

Python

for i in range(10): # Bit của a

for j in range(10): # Bit của b

- Bắt đầu hai vòng lặp lồng nhau duyệt qua tất cả 10 bit của a và 10 bit của b. Tổng cộng có 100 cặp nhân tử a[i] * b[j].

- Toán học đằng sau: Chúng ta đang nhân hai đa thức $A(x) = \sum a_i x^i$ và $B(x) = \sum b_j x^j$. Khi khai triển, mỗi cặp hạng tử nhân nhau sẽ tạo ra $a_i b_j x^{i+j}$.

Python

# --- SỬA LỖI TẠI ĐÂY ---

if (i + j) < 10:

# Nếu bậc < 10, không cần modulo, bit bật là i+j

prod = 1 << (i + j)

else:

# Nếu bậc >= 10, dùng thư viện để nhân và lấy dư

val_a = 1 << i

val_b = 1 << j

prod = gf.gf_mul(val_a, val_b)

# -----------------------

- Mục tiêu ở đây là tìm xem bậc $x^{i+j}$ thực sự tương đương với đa thức nào trong $GF(2^{10})$.

- if (i + j) < 10: Nếu tổng số mũ nhỏ hơn 10 (chưa vượt qua bậc của đa thức tối giản), giá trị không bị thay đổi. Ta biểu diễn nó bằng cách dịch bit 1 sang trái i+j vị trí (1 << (i+j)).

- else: Nếu tổng số mũ $\ge 10$, nó vượt quá biên giới của trường $GF(2^{10})$. Ta phải chia đa thức $x^{i+j}$ cho đa thức tối giản $P(x) = x^{10} + x^3 + 1$ để lấy phần dư. Python xử lý việc này bằng cách gọi gf.gf_mul(val_a, val_b). Biến prod lúc này sẽ chứa một số nguyên 10-bit đại diện cho phần dư đó.

Python

# Kiểm tra kết quả prod có những bit nào bật

for k in range(10):

if (prod >> k) & 1:

# Nếu bit k bật, nghĩa là a[i]*b[j] tham gia vào y[k]

contribution[k].append(f"(a[{i}] & b[{j}])")

- Vòng lặp này duyệt qua 10 bit của biến prod.

- if (prod >> k) & 1: Dịch phải k bit và AND với 1 để kiểm tra xem bit thứ k của prod có bằng 1 hay không.

- Nếu có, điều đó có nghĩa là hạng tử $a_i b_j$ có đóng góp vào hệ số bậc k của kết quả cuối cùng. Ta ghi nhận đóng góp này bằng cách thêm chuỗi "(a[{i}] & b[{j}])" (phép AND trong phần cứng) vào danh sách contribution[k].

5. Sinh mã RTL cuối cùng

Python

# Ghi logic assign ra file

for k in range(10):

if not contribution[k]:

f.write(f"    assign y[{k}] = 1'b0;\n")

else:

# Nối các phần tử bằng XOR (^)

rhs = " ^ ".join(contribution[k])

f.write(f"    assign y[{k}] = {rhs};\n")

f.write("endmodule\n")

- Sau khi quy hoạch xong 100 cặp a[i]*b[j], đoạn code này lặp qua 10 bit đầu ra y[k] để viết thành code Verilog.

- Nếu không có đóng góp nào, y[k] bị gán tĩnh về 0.

- Nếu có, nó kết nối tất cả các chuỗi trong contribution[k] bằng toán tử XOR (" ^ "). Lý do là phép cộng trong $GF(2^m)$ tương đương với phép XOR trong phần cứng.

- Cuối cùng là đóng file bằng endmodule.

6. Thực thi Script

Python

if __name__ == "__main__":

generate_full_multiplier()

- Khối kiểm tra tiêu chuẩn của Python để đảm bảo hàm generate_full_multiplier() chỉ chạy khi bạn thực thi trực tiếp file này, chứ không chạy nếu bị import vào file khác.

Tóm lại, script này giải bài toán biến đổi toán học cấp cao (Galois Field Arithmetic) thành phần cứng mức thấp (Bit-level Logic Gates). Thay vì bắt FPGA tự tính phép chia lấy dư bằng mạch tuần tự chậm chạp, bạn dùng Python tính trước sự phân bố các bit phần dư đó, tạo ra một mạng lưới cổng logic (XOR/AND) chằng chịt nhưng tốc độ phản hồi gần như tức thời.

Chào Ngọc, một câu hỏi rất "chạm" vào bản chất toán học của mã Reed-Solomon (RS). Với tư cách là một sinh viên đang thực hiện đồ án về RS-FEC (544, 514), việc hiểu rõ tại sao các nghiệm của đa thức tạo mã $g(x)$ phải là các lũy thừa liên tiếp của $\alpha$ sẽ giúp bạn giải thích được sức mạnh sửa lỗi tối ưu của hệ thống này.

Cụm từ "distance properties are maximised" ám chỉ việc mã RS đạt tới Khoảng cách tối thiểu lớn nhất có thể theo lý thuyết. Dưới đây là giải thích chi tiết:

1. Khoảng cách Hamming và Khả năng sửa lỗi

Trong lý thuyết mã hóa, khoảng cách Hamming tối thiểu ($d_{min}$) quyết định năng lực của mã. Để một mã có thể sửa được $t$ lỗi, nó cần một khoảng cách tối thiểu là:

$$d_{min} \ge 2t + 1$$

Với mã RS(544, 514) bạn đang làm, chúng ta có $n-k = 30$ symbols kiểm tra (parity). Mục tiêu là phải đạt được $d_{min} = 31$ để sửa chính xác $t=15$ lỗi.

2. Định luật Singleton và Mã MDS

Theo định luật Singleton, đối với bất kỳ mã tuyến tính nào, khoảng cách tối thiểu luôn bị giới hạn bởi:

$$d_{min} \le n - k + 1$$

Mã Reed-Solomon được gọi là mã MDS (Maximum Distance Separable) vì nó đạt được dấu bằng của biểu thức này ($d_{min} = n - k + 1$). Để đạt được điều này một cách ổn định, cấu trúc của đa thức tạo mã $g(x)$ đóng vai trò quyết định.

3. Tại sao phải chọn các nghiệm liên tiếp?

Đa thức tạo mã của bạn có dạng:

$$g(x) = (x - \alpha^b)(x - \alpha^{b+1})\dots(x - \alpha^{b+2t-1})$$

Việc chọn các nghiệm là các lũy thừa liên tiếp ($\alpha^b, \alpha^{b+1}, \dots$) đảm bảo rằng Ma trận Kiểm tra (Parity Check Matrix - $H$) sẽ có cấu trúc của một Ma trận Vandermonde.

- Tính chất ma trận Vandermonde: Một ma trận Vandermonde được tạo bởi các phần tử phân biệt sẽ có tính chất cực kỳ quan trọng: Mọi ma trận con vuông của nó đều có định thức khác 0 (không bị suy biến).

- Liên kết với khoảng cách: Trong lý thuyết mã hóa, nếu mọi tập hợp gồm $d-1$ cột của ma trận kiểm tra $H$ là độc lập tuyến tính, thì mã đó có khoảng cách tối thiểu ít nhất là $d$.

- Kết luận: Nhờ các nghiệm liên tiếp, bất kỳ tập hợp $2t$ cột nào của ma trận $H$ cũng đều độc lập tuyến tính. Điều này đảm bảo $d_{min}$ luôn bằng đúng $2t + 1 = 31$. Nếu bạn chọn các nghiệm rời rạc (không liên tiếp), ma trận $H$ có thể bị suy biến ở một số tổ hợp cột, dẫn đến $d_{min}$ bị giảm xuống, và khả năng sửa lỗi sẽ không còn đạt mức tối đa 15 symbols nữa.

4. Áp dụng vào dự án RS(544, 514) của bạn

Trong file rs_enc.sv bạn đã viết, bạn sử dụng 30 bộ nhân hằng số $g_i$. Các hệ số này chính là kết quả của việc khai triển đa thức $g(x)$ có 30 nghiệm liên tiếp:

- Nếu các nghiệm không liên tiếp, các hệ số $g_i$ sẽ thay đổi.

- Mặc dù mạch LFSR của bạn vẫn chạy, nhưng khả năng sửa lỗi thực tế khi nạp qua bộ Decoder sẽ thấp hơn kỳ vọng (có thể chỉ sửa được 10-12 lỗi thay vì 15).

Việc chọn nghiệm liên tiếp là cách duy nhất để "ép" toán học đạt đến giới hạn vật lý cao nhất của bộ mã.

Ngọc đã hoàn thành xong phần Encoder, KES và Chien Search, bạn có muốn mình giải thích sâu hơn về cách mà thuật toán Berlekamp-Massey (KES) tận dụng tính chất nghiệm liên tiếp này để tìm ra đa thức định vị lỗi không?